Relatório de Monitoramento

PORTOBELLO - DB

4 de novembro de 2020

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 995,98 sps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,3308 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 7,3% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 90,6%.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Crescimento do banco de dados”: O tamanho total da instância “dbprod” atualmente é de aproximadamente 20 GB e o espaço utilizado é de aproximadamente 19,96 GB.

“Disk space usage /”: Com 290 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente utiliza de aproximadamente 90 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disk space usage /boot”: Com 476 MB de espaço total, o disco “/boot” está com aproximadamente 241,86 MB livres.

“Disponibilidade da Instancia”: A instância “dbprod” permaneceu online durante todo o período monitorado, mostrando assim uma boa disponibilidade.

“Hit Ratio”: Obtivemos uma média de 95,18% de Hit Ratio, indicando a porcentagem de acertos nas consultas realizadas no banco de dados. Este é um bom índice, indicando boa performance do banco de dados.

“Leitura X Escrita – Disco”: Não registramos picos de leitura ou escrita em disco no período monitorado.

“Memory usage”: Com um total de 15,4 GB, o servidor “PORTOBELLO-DB” utilizou em média 9,6 GB, chegando ao pico de 11,5 GB durante o período monitorado.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados, em média, 740 MB de um total de 4,5 GB.

“Contagem de sessões”: Houve uma média 79,7 conexões diariamente.

Tablespace SYSTEM”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 7,27 GB para armazenar seus registros.

Tablespace SYSAUX”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente a utiliza cerca de 1,06 GB para armazenar seus registros.

Tablespace UNDOTBS1”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 26,25 MB para armazenar seus registros.

Tablespace USERS”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 318,56 MB para armazenar seus registros.

Tablespace SANKHYA”: Configurado com o tamanho total de 10 GB, atualmente utiliza cerca de 4,4 GB para armazenar seus registros.

Tablespace SANKIND”: Configurado com o tamanho total de 10 GB, atualmente utiliza cerca de 1,84 GB para armazenar seus registros.

Tablespace SANKLOB”: Configurado com o tamanho total de 10 GB, atualmente utiliza cerca de 5,04 GB para armazenar seus registros.

# Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

O disco “/” possui 290 GB de espaço total e utiliza 90 GB para armazenar seus dados.

Durante o período monitorado, o host utilizou em média 9,6 GB de memória de um total de 15,4 GB.

A instância “dbprod” permaneceu online durante todo o período monitorado, e atualmente possui o tamanho de 19,96 GB.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices muito baixo de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.